Электронный манок Riot #20018-6

Инструкция по применению: Распакуйте коробку и убедитесь в наличии всех деталей.

1 - Электронный манок Riot

1 - Пульт дистанционного управления

1 - Приманка

1 - SD-карта (установлена)

Установка батарей: в манке используются батарейки типа AA, 10 шт. (не входят в комплект). Батарейный отсек находится в нижней части манка. Просто снимите крышку аккумуляторного отсека, при необходимости отсоедините держатель и установите батареи. В пульте дистанционного управления используются 3 батарейки типа AA (не входят в комплект). Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта дистанционного управления и установите батарейки.

Антенна: антенна будет либо в коробке, либо подключена к манку. Просто найдите порт для антенны на задней правой стороне манка и прикрутите ее.

Приманка: приманка будет либо в коробке, либо подключена к боковой части манка. Вставьте приманку в отверстие в верхней части ручки. Убедитесь, что паз на приманке совпадает с прорезью на шарнире, расположенном в рукоятке. Приманку удерживает сильный магнит.

Основание: нижняя часть манка имеет резьбу ¼ 20 для крепления к большинству штативов для фотоаппаратов, если это необходимо. Это может быть полезно, если вы хотите поднять манок повыше.

Управление электронным манком: переведите переключатель питания электронного манка в положение «включено». Красный светодиод в боковой части загорится, когда питание будет включено. Для включения пульта удерживайте на нем кнопку питания. Пока пульт будет искать манок, на экране будет отображаться надпись Finding Caller, Waiting (Поиск манка, Ожидание). После подключения основного манка отобразится главный экран. Внизу главного экрана должно появиться сообщение SD Link OK, подтверждающее, что пульт и манок подключены и синхронизированы. НЕ НАЖИМАЙТЕ НИКАКИХ КНОПОК, КОГДА ПУЛЬТ ИЩЕТ МАНОК.

Перезагрузка: для манков 2018 года и новее доступна функция перезагрузки для повторной синхронизации пульта дистанционного управления с манком, если соединение между ними потеряно во время поиска или неправильно отображаются звуковые файлы. Просто нажмите и удерживайте кнопку «auxiliary», чтобы перезагрузить пульт и выполнить повторную синхронизацию. Экран дистанционного управления должен стать синим и запустится процесс Finding Caller, Waiting (Поиск манка, Ожидание), как описано в разделе «Управление электронным манком» выше. НЕ НАЖИМАЙТЕ НИКАКИХ КНОПОК, КОГДА ПУЛЬТ ИЩЕТ МАНОК.

Дистанционное управление:

Выбор звука (голоса) - используйте стрелки вверх / вниз, чтобы выделить папку, которую хотите выбрать. Нажмите кнопку воспроизведения / паузы, чтобы выбрать папку. Используйте стрелки вверх / вниз, чтобы выделить звук, который хотите воспроизвести. Нажмите кнопку воспроизведения / паузы, чтобы воспроизвести звук. Удерживайте стрелки вверх / вниз в течение 1 секунды, чтобы переключаться между папками / звуками быстрее.

Выбор громкости - используйте кнопки vol- и vol +, чтобы уменьшить или увеличить уровень громкости. Уровень громкости колеблется от 1 до 32. Удерживание кнопок vol- или vol + в течение 1 секунды приведет к быстрому увеличению или уменьшению уровня громкости.

Кнопка Back - кнопка «Назад» используется для перехода из списка звуков обратно в список папок.

Кнопка Recall – данная кнопка воспроизводит предыдущий звук.

Дисплей - на дисплее отображается информация в двух верхних строках и в нижней строке.

Верхняя строка (слева направо)

- Таймер ожидания, который запускается с нуля при включении пульта дистанционного управления

- Уровень громкости от 1 до 32

- Индикатор уровня заряда батареи пульта дистанционного управления

Вторая строка (слева направо): каждый значок будет выделен при использовании

- AUX указывает, включена ли вспомогательная функция

- SD указывает, установлена ли SD-карта и синхронизирована ли она с пультом дистанционного управления

- Signal указывает силу сигнала между пультом дистанционного управления и вызывающим абонентом

- Speaker указывает, воспроизводится ли звук

Яркость экрана пульта: манок Riot имеет 3 различных режима яркости в зависимости от уровня внешней освещенности. Просто нажмите и удерживайте одну из трех кнопок, расположенных в нижней левой части пульта дистанционного управления, чтобы изменить режим. Верхняя кнопка предназначена для режима «День», средняя кнопка - для режима «Рассвет / Сумерки», а нижняя кнопка - для режима «Ночь».

Дальность дистанционного управления: манок Riot использует ведущую в отрасли технологию дистанционного управления, которая не требует наличия линии видимости между пультом и манком на расстоянии не менее 90 м. В зависимости от условий расстояние может быть значительно больше.

Управление приманкой:

Кнопка “D” – нажмите кнопку “D”,чтобы включить приманку. Приманка будет вращаться вперед и назад.

Кнопка “S” – нажмите кнопку “S”, чтобы контролировать скорость приманки. Есть 3 настройки скорости.

«Избранные» кнопки: кнопки F1-F4 предназначены для хранения четырех ваших любимых звуков для быстрого доступа во время охоты. Нажмите кнопку с F1 по F4 один раз, чтобы воспроизвести запрограммированный звук с предварительно заданным уровнем громкости.

Программирование кнопок с F1 по F4 - просто выделите звук, который вы хотите запрограммировать как любимый, и отрегулируйте громкость до желаемого уровня. Удерживайте соответствующие кнопки с F1 по F4. Выделенный звук будет мигать на экране дисплея, подтверждая завершение программирования. ЕСЛИ КНОПКА F1 НЕ БУДЕТ ПРОГРАММИРОВАТЬСЯ, ПОПРОБУЙТЕ НАЧАТЬ С КНОПОК F2, F3 ИЛИ F4, А ЗАТЕМ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ F1.

Регулировка усиления: Уникальной особенностью манка Riot является четырехступенчатая функция регулировки усиления (1-4). 1 - самый низкий уровень, а 4 - самый высокий (самый громкий). Каждый раз, когда манок включается, устанавливается уровень усиления «3». Регулируя усиление, вы можете управлять мощностью, проходящей через усилитель. Вы заметите разницу в громкости между уровнем 1 и уровнем 4. Некоторые звуковые частоты звучат намного лучше при высоком усилении, тогда как другие звучат лучше при низком усилении. Учитывая, что вы можете добавлять в манок свои собственные звуки, регулировка усиления может стать полезным инструментом, поскольку каждая запись отличается. Регулировка усиления также может быть полезна в зависимости от ситуации на охоте. Например, переключение усиления на уровень 4 в условиях сильного ветра может быть полезным, даже если качество звука ухудшается (т.е. искажается).

Отрегулируйте усиление - нажимайте кнопку G для переключения уровней усиления. Уровень усиления отобразится на экране дисплея.

Управление звуком: манок Riot поставляется с предустановленными 50 голосами животных, расположенными в 17 папках для быстрого доступа. Мы твердо уверены, что это лучшая звуковая библиотека на рынке. 50 предустановленных звуков имеют расширение .LD. Они будут играть только на электронных манках фирмы Lucky Duck. Любое копирование этих звуков строго запрещено. Посетите сайт www.luckyduck.com, чтобы купить дополнительные звуки.

Добавление / удаление звуков: манок Riot оснащен ведущей в отрасли системой беспроводной двусторонней связи между пультом и манком. Это делает их синхронизацию чрезвычайно простой и быстрой.

1. Нажмите на SD-карту, чтобы извлечь ее из слота с задней стороны манка.

2. Добавьте или удалите папки и звуки на SD-карте с помощью компьютера. Просматривайте файлы так же, как если бы вы просматривали файлы на стандартной SD-карте фотоаппарата.

3. Переустановите звуковую SD-карту в манок (при переустановке верхняя сторона или сторона с этикеткой SD-карты должна быть обращена к левой стороне манка).

4. Включите манок и пульт дистанционного управления и дайте им синхронизироваться. В основном синхронизация занимает 5–30 секунд. Как указано в разделе «Управление электронным манком», на экране пульта будет отображаться надпись Finding Caller, Waiting (Поиск манка, Ожидание) во время поиска манка. После подключения на экране отобразятся «Updating» и «Communication OK» (Обновление, Связь в порядке). После этого отобразится главный экран управления манком.

Важно отметить, что максимальное количество звуков - 2 000, а максимальное количество папок - 32. Может быть только один уровень папок, то есть Вы не можете создать папку внутри папки. Имена файлов могут быть сколь угодно длинными, но на экране будут отображаться только первые 20 символов. Манок воспроизводит файлы с расширением .LD и .mp3.

Порт для зарядки: манок Riot оснащен портом для зарядки, который можно использовать только с аккумуляторными блоками и зарядными устройствами Lucky Duck Riot (продаются отдельно). Запрещается использовать систему зарядки с аккумуляторными батареями или зарядными устройствами других типов. Использование любых других аккумуляторных блоков или зарядных устройств приводит к аннулированию всех гарантий.

Уход и обслуживание

1. Манок Riot не является водонепроницаемым. Будьте осторожны, берегите прибор и пульт от дождя и снега. Если манок или пульт намокли, просушите их тщательно.

2. Аккумуляторы разряжаются даже при выключенном питании. Рекомендуется вынимать батарейки из пульта и отключать батарейный блок от манка между охотами, чтобы продлить срок службы батарей.

3. У манка есть разъем для хранения пульта дистанционного управления, расположенный в левой части корпуса. Не переносите манок с пультом в разъеме для хранения, так как он может отсоединиться и потеряться.

Исправление проблем:

1. Если манок или пульт не работают должным образом или функция синхронизации не работает после внесения изменений в звуковую SD-карту, выключите манок и пульт и извлеките батареи из каждого устройства. Установите на место батареи и снова включите пульт с манком, как описано в разделе «Управление».

2. Для манков 2018 года и новее доступна функция перезагрузки для повторной синхронизации пульта ДУ и вызова, которая используется, если соединение между ними было потеряно во время поиска или звуковые файлы отображаются неправильно. Просто нажмите и удерживайте кнопку «auxiliary», чтобы перезагрузить пульт и выполнить повторную синхронизацию. Экран дистанционного управления должен стать синим и запустится процесс Finding Caller, Waiting (Поиск манка, Ожидание), как описано в разделе «Управление электронным манком» выше. НЕ НАЖИМАЙТЕ НИКАКИХ КНОПОК, КОГДА ПУЛЬТ ИЩЕТ МАНОК.

3. При включении манка / пульта НЕ НАЖИМАЙТЕ НИКАКИХ КНОПОК, КОГДА ПУЛЬТ ИЩЕТ МАНОК.

Компания Lucky Duck™ гарантирует отсутствие в этом продукте любых производственных дефектов в течение 1 года с даты покупки. Для этого требуется документ, подтверждающий покупку. Неправильное использование продукта (повреждение водой, падение, неправильное обращение и т. д.) аннулирует гарантию. Верните и обменяйте дефектный прибор в магазине, где вы приобрели продукт. Если магазин не принимает возврат, отправьте электронное письмо или позвоните в службу поддержки по адресу customerservice@luckyduck.com или 715-338-3183.