Автоматический разбрасыватель корма Power-Feeder. Работа с таймером

- Подключение батареи
Подсоедините провода следующим образом:  
красный на + / белый на–

  - - При подключении питания посмотрите на дисплей. Если на нем не мигают две точки, отсоедините провода и подождите 1 минуту, после чего подсоедините их по новой.

  - - Таймер работает только с подключенной батареей. Когда он обесточен, все настройки сбрасываются.

  - - Если вы хотите сохранить настройки с отключенной батареей, установите дополнительную батарею типа CR2032 для питания модуля памяти.

- Установка времени
Время устанавливается нажатием кнопок hr (часы) и min (минуты). AM – время до полудня PM – после полудня.

- Настройка времени кормления
Нажмите и тут же отпустите кнопку «SET», слева внизу на дисплее появится отметка „Spin 1“. Это время первого кормления. Вы можете определить время кормления нажатием соответствующих кнопок - hr (часы) и min (минуты).

- Настройка продолжительности и общего количества кормлений
Повторное нажатие кнопки «SET» вызовет на экране надпись „Spin Time 1“ (первое кормление из 6). 
С помощью этой функции вы можете определить продолжительность разброса корма (0-30 секунд). При этом кнопка HR работает как минус, а кнопка MIN как плюс.

После еще одного нажатия кнопки «SET»  на дисплее появится надпись “Spin 2“. Теперь вы можете настроить время и продолжительность второго кормления, следуя пунктам 3 и 4. Тем же способом вы можете настроить все последующие кормления, однако не обязательно активировать все 6 кормлений.

5.	Деактивация лишних периодов кормления
Выберите интересующий вас период кормления и удерживайте кнопку HR до тех пор пока на экране не появится надпись „OFF“. Это и все последующие кормления будут деактивированы. Таким же образом, когда на экране горит „OFF“, вы можете снова активировать это кормление и настроить время  соответствующими кнопками.

6.	Контроль скорости мотора
Нажмите и держите кнопку «SET», пока на экране не появится надпись „Motor Speed“.
Скорость может быть установлена на  50%, 75% и 100 % мощности. Кнопка HR понижает значение мощности, кнопка MIN повышает.

7.	Проверка системы

Нажмите и держите кнопку «SET», пока на экране не появится надпись „TEST“. Для тестового запуска мотора нажмите HR. Таймер отсчитает от 10 до 0 и запустит мотор. Необходимо отойти подальше и беречь глаза, так как корм разбрасывается с большой скоростью. Тестовый пуск длится столько времени, сколько было указано в настройках первого кормления „Spin Time 1“.

8. 	Очистка памяти 
При одновременном нажатии всех трех кнопок появится надпись „Reset all?“ Таймер отсчитает 5 секунд, после чего все настройки удалятся. Если до этого отпустить кнопки, данные сохранятся.

Светодиодный индикатор включения мотора и заряда аккумулятора солнечной батареей

- Индикатор загорится и начнет мигать все быстрее и быстрее за 1 минуту до пуска мотора.

- После установки солнечной батареи и начала зарядки аккумулятора начнет мигать светодиодный индикатор. Аккумулятор должен быть свинцовым.

Пульт дистанционного управления.

- После подключения системы дистанционного управления прибор можно запускать пультом. Каждый запуск мотора будет длиться 4 секунды.

Таблица распределения проводов

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | Солн. батарея |  | Пуль ДУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. | батарея(+) | батарея (-) | Мотор (+) | Мотор (-) | Солн. батарея(+) | Солн. батарея (-) | Пульт (+) | RF сигнал | Пульт (-) |
| Цвет: | красный | черный | оранжевый | синий | белый | коричневый | желтый | зеленый | фиолетовый |